TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A) Identifikační údaje

A1	Údaje o stavbě:

název stavby:			Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka

Hřbitovní 24, Plzeň

Nástavba objektu

místo stavby:               	Plzeň, Hřbitovní 24

parcelní číslo:			95 k.ú. Doubravka

A2	Údaje o stavebníkovi:

TJ Sokol Plzeň-Doubravka
Hřbitovní 24
312 16 Plzeň

A3 	Údaje o zpracovateli dokumentace:

Planstav a.s.

Kaznějovská 21

323 00	Plzeň

B) Popis stávajícího stavu

Stávající areál sokolovny se nachází v Plzni Doubravce na rohu ulic Hřbitovní a Na Dlouhých.  Sestává z venkovních sportovišť a z klasické sokolovny. Budova sokolovny je využívána multifunkčně. Jsou zde cvičební prostory, šatny, hygienické zázemí a kanceláře. Část budovy je využívána jako restaurace.

V 1. PP jsou umístěny šatny a sprchy, zázemí restaurace a cvičební prostory.

V 1. NP je řešen hlavní vstup ze Hřbitovní ulice. Ve vstupní části se nachází schodiště propojující všechna podlaží. Ze schodišťového prostoru je v 1. NP přístupná kancelář, cvičební prostor, a zázemí restaurace. Zbylá část 1. NP je dostupná přes chodbu v suterénu. Obsahuje hlavní sál, jeviště, cvičební prostory a hygienické zázemí.

Ve 2. NP je kancelář, zasedací místnost, hygienické zázemí a skladové prostory.

Sportovní využití areálu je víceúčelové.

C) Navržený stav

Záměrem investora je vybudovat novou halu pro stolní tenis. Nejúčelnější řešení je ve vybudování nástavby na stávající střeše objektu v její severní části.

Nároky na prostorové uspořádání:

Minimální plocha pro zápasy je 10 x 5 m pro jedno hrací místo se světlou výškou 3,5 m.

Pro přístup do nástavby bude vybudováno nové schodiště vestavěné do prostoru stávajícího jeviště. Schodiště bude spojovat 1. NP a budoucí nástavbu.

Z vnější strany bude přistavěné  únikové ocelové točitě schodiště..

Šatny a hygienické zázemí pro cvičence jsou stávající uvnitř budovy v 1. PP.

Do nástavby bude zavedena elektrická energie a vytápění. Napojení bude na stávající rozvody v budově.

Navržená nástavba je koncipována jako lehká dřevostavba. Od stávající části se sálem bude oddilatována.

Mezi nástavbou a stávající kancelářskou částí zůstane volný prostor pro denní osvětlení kanceláře.

Nosnou konstrukci podlahy budou tvořit ocelové nosníky uložené na střední a obvodové stěně objektu. Nosníky budou částečně překonzolované přes obvodovou stěnu. Mezi nosníky budou osazeny dřevěné trámce, ke kterým bude na rošt kotvena podlaha z dřevoštěpkových desek. Finální vrstvu bude tvořit sportovní neklouzavá podlaha pro stolní tenis v tl. 4,5 mm.

Nosná svislá konstrukce bude z dřevěných hranolů, výplň bude sendvičová s tepelnou izolací. Z vnější strany bude nástavba opatřena kontaktním izolačním systémem s tenkovrstvou omítkou.

Střešní konstrukce bude z dřevěných hranolů opláštěných dřevoštěpkovými deskami.

Vodorovné ztužení nástavby v příčném směru musí zajistit střešní konstrukce pomocí vodorovných větrových nosníků, aby se celá nástavba chovala jako tuhá krabice.

Krytina na nástavbě bude živičná.

Výplně otvorů budou tvořit dřevěná nebo plastová okna s možností zastínění při soutěžních zápasech.

Na nástavbu budou přemístěny solární panely ze stávající fasády sálu.

Odvodnění stávající střechy sálu bude zaatikovým žlabem svedeným přes stávající střechu do stávajícího systému odvodnění.

Plzeň  2020-01-14							Zpracoval: Ing. Vladimír Beneš